AI Personal Computer V2

สรุปโปรเจกต์แบบภาษาง่าย

ทำอะไรไปแล้ว · ใช้โมเดลอะไร · ทำงานยังไง · ทำไมเลือก · หลักการคิด

ปริญญานิพนธ์ของ Pakon

สถานะ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2026

วิธีใช้เอกสารนี้ เขียนให้คนทั่วไปอ่านเข้าใจ · ศัพท์เทคนิคมีคำอธิบายในวงเล็บครั้งแรก และมีอภิธานศัพท์ท้ายเล่ม ทุกตัวเลขมาจากผลวัดจริงในโปรเจกต์ (ชื่อไฟล์หลักฐานอยู่ในวงเล็บ) · ไม่มีตัวเลขที่เดาเอง ใส่ไว้ครบเกินที่ต้องใช้ · หัวข้อไหนไม่ใช้ ลบได้เลย ตัวเลขที่ยัง "ไม่ผ่าน" หรือ "ยังไม่ได้ทดสอบ" เขียนไว้ตรง ๆ เพราะกรรมการถามได้

# 1. ระบบนี้คืออะไร (สรุปใน 1 หน้า)

AI Personal Computer V2 คือ คอมพิวเตอร์ผู้ช่วย AI ภาษาไทย ที่ทำงานบนบอร์ด Raspberry Pi 5 (RAM 8 GB) เปิดเครื่องแล้วเข้าหน้าจอของระบบเลย ไม่ผ่านเดสก์ท็อปปกติ ผู้ใช้หลายคนใช้เครื่องเดียวกันได้ แต่ละคนมีบัญชีและข้อมูลแยกกัน เข้าเครื่องด้วยรหัสผ่านหรือใบหน้า

หัวใจของระบบคือ "ทำในเครื่องก่อน" (local-first) งานประจำวันใช้ AI ตัวเล็กที่อยู่ในเครื่อง ข้อมูลไม่ออกไปไหน ส่วนงานที่ AI ตัวเล็กทำไม่ได้ (เช่น ข่าววันนี้) จะส่งต่อให้ Claude บนคลาวด์ เฉพาะเมื่อผู้ใช้เปิดสวิตช์ไว้ และบันทึกทุกครั้งว่าส่งอะไรออกไป

| เรื่อง | สรุป |
| --- | --- |
| ฮาร์ดแวร์ | Raspberry Pi 5 RAM 8 GB · อะแดปเตอร์ 27W · พัดลม Active Cooler · microSD (ใช้ได้ 60.9 GB) · กล้อง USB 1280×720 (docs/thesis/facts-ch1.md) |
| AI ในเครื่อง | Gemma 4 E2B (บีบอัดแบบ Q4_K_M) รันด้วย llama.cpp · ต่อเน็ตไม่ได้ด้วยกลไกของระบบปฏิบัติการ |
| AI บนคลาวด์ | Claude (เรียกผ่าน Claude Code ของผู้ใช้แต่ละคน) · ใช้เมื่อผู้ใช้เปิดสวิตช์ |
| ใบหน้า | YuNet (หาหน้า) + SFace (จำหน้า) + MiniFASNet (ดูว่าหน้าจริงหรือรูป) ผ่าน OpenCV |
| เสียง | Piper อ่านออกเสียงไทย · whisper (Thonburian) แปลงเสียงพูดเป็นข้อความ |
| หน้าจอ | Python + Qt Quick (PySide6) · หน้าเข้าสู่ระบบใช้ greetd + PAM ของ Linux · ตัวจัดหน้าต่าง labwc |
| หลักฐาน | ผลวัดบน Pi 5 จริงทั้งหมดอยู่ในโฟลเดอร์ docs/benchmarks/ · เทสต์อัตโนมัติ 816 ข้อผ่านบน Pi (รุ่นที่ติดตั้ง) |

ประโยคเดียวสำหรับกรรมการ "ผู้ช่วย AI ภาษาไทยที่ทำงานในเครื่องเป็นหลัก ข้อมูลไม่ออกนอกเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ ใช้ AI บนคลาวด์เฉพาะเมื่อผู้ใช้อนุญาต และทุกข้ออ้างวัดผลบนเครื่องจริงด้วยเกณฑ์ที่ประกาศก่อนวัด"

# 2. ระบบทำงานยังไง (ตั้งแต่เปิดเครื่อง)

## 2.1 เปิดเครื่อง → เข้าระบบ

- เปิดเครื่อง → ภายในราว 10 วินาทีขึ้น หน้าเข้าสู่ระบบของเราเอง (ไม่ใช่เดสก์ท็อปของ Pi) · บูต 10 ครั้ง ขึ้นครบ 10/10 (T1 · docs/benchmarks/2026-09-30-systest-pi5)

- ผู้ใช้เลือกบัญชี แล้วใส่รหัสผ่าน หรือ สแกนหน้า · รหัสผ่านตรวจโดยระบบของ Linux เอง (PAM) โค้ดของเราไม่ได้ตรวจรหัสเอง จึงใช้กลไกที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว

- ผ่านแล้วเข้า "เซสชัน" ของผู้ใช้คนนั้น → เปิดหน้าผู้ช่วยเต็มจอ · ถ้าหน้าจอล่ม ระบบเปิดใหม่เองใน 1.3 วินาที (T8)

หนึ่งคน = หนึ่งบัญชี Linux จริง ไม่ใช่แค่ชื่อในแอป ข้อดีคือระบบปฏิบัติการกั้นข้อมูลให้เอง คนหนึ่งเปิดไฟล์ของอีกคนไม่ได้ (ทดสอบแยกบัญชี 14/14 ข้อ · T12) และเมื่อออกจากระบบ โปรแกรมของคนนั้นถูกปิดหมด เหลือ 0 โปรเซส (T4)

## 2.2 เข้าด้วยใบหน้า

กล้องถ่ายภาพ → YuNet หาว่าหน้าอยู่ตรงไหน → MiniFASNet ดูว่าเป็นหน้าคนจริงหรือรูปถ่าย → SFace แปลงหน้าเป็นตัวเลข 128 ตัว → เทียบกับตัวเลขที่บันทึกไว้ตอนลงทะเบียน ถ้าใกล้กันพอ = คนเดียวกัน

โปรแกรมที่ดูกล้องรันด้วยบัญชีพิเศษที่ไม่ใช่ผู้ใช้ (_aipcvision) และ ไม่เก็บภาพ เก็บแค่ตัวเลขของหน้า · ใบหน้าเป็น "ความสะดวก" ไม่ใช่กุญแจ รหัสผ่านใช้ได้เสมอ

## 2.3 พิมพ์หรือพูดกับผู้ช่วย → ได้คำตอบ

ข้อความของผู้ใช้วิ่งผ่าน 3 ชั้นตามลำดับ (docs/ARCHITECTURE.md):

| ชั้น | ใครทำ | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| 1. กฎในโค้ด | โค้ดล้วน ไม่ใช้ AI (เพราะต้องถูกแน่นอน) | "เตือนกินยาพรุ่งนี้ 8 โมง" · "ปรับเสียงเป็น 40" · "วันนี้อากาศเป็นไง" · "หาไฟล์ใบเสร็จ" |
| 2. AI ในเครื่อง (Gemma) | ตอบเอง หรือเลือก "สกิล" ที่เหมาะ | "ทำไมท้องฟ้าสีฟ้า" · "แปลประโยคนี้" · สกิลที่ผู้ใช้สร้าง |
| 3. Claude (ถ้าเปิด) | AI ในเครื่องรู้ว่าตัวเองไม่มีข้อมูล จึงส่งต่อ | "ข่าวเด่นวันนี้" · "ราคาทองตอนนี้" |

ทุกคำตอบมีปุ่ม "ทำไมได้คำตอบนี้" บอกว่าใครตอบ ข้อมูลออกนอกเครื่องไหม ใช้เวลาเท่าไร และใช้ไฟกี่จูล ข้อความในช่องนี้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโค้ด ไม่ได้ให้ AI แต่งเอง

## 2.4 สกิล = ความสามารถเสริม

สกิลคือไฟล์ข้อความ (.md) ที่บอกว่า "ถ้าผู้ใช้พูดแบบนี้ ให้ทำขั้นตอนเหล่านี้" ในไฟล์ไม่มีโค้ด ทำได้เฉพาะขั้นตอนที่โปรแกรมของเรารู้จัก (เช่น ปรับเสียง เปิดเว็บที่อยู่ในรายการ) ทุกสกิลผ่านตัวตรวจก่อนใช้

ผู้ใช้สั่งให้ Claude สร้างสกิลใหม่ ได้ เช่น "ทำโหมดประชุม: ปิดเสียงแล้วเปิด Gmail" → Claude เขียนไฟล์สกิล → ประตูตรวจ ดูว่าปลอดภัยไหม → ติดตั้ง → ใช้งานได้แม้ไม่มีเน็ต · ประตูตรวจกันสกิลอันตรายได้ 15/15 แบบ (docs/evaluation/results-summary.md)

เมื่อมีสกิลเยอะ ระบบส่งให้ AI ดูเฉพาะ 5 สกิลที่เกี่ยวที่สุด (AI ตัวเล็กอ่านรายการยาวไม่ไหว) · ทดสอบแล้วสกิลที่ถูกอยู่ใน 5 อันดับแรก 88/88 ครั้ง จากคลัง 44 สกิล

## 2.5 ความเป็นส่วนตัวที่ "เห็นได้"

- AI ในเครื่องต่อเน็ตไม่ได้ — ไม่ใช่แค่โค้ดเราไม่ส่ง แต่ระบบปฏิบัติการห้ามโปรแกรม AI เปิดการเชื่อมต่อเครือข่ายเลย 2 ชั้น (เหมือนให้ทำงานในห้องที่ไม่มีหน้าต่าง) · ตรวจแล้วเปิดการเชื่อมต่อไม่ได้จริง (docs/benchmarks/2026-10-07-llm-netsandbox-pi5)

- สมุดบันทึกสิ่งที่ส่งออก — ทุกครั้งที่ข้อมูลออกนอกเครื่อง (ถาม Claude · สร้างสกิล · ถามอากาศ) บันทึกข้อความที่ส่งจริงตามตัวอักษร ผู้ใช้เปิดดูและล้างได้

- ป้ายบนแถบด้านบน — บอกสดว่า AI ในเครื่องถูกล็อกเน็ตอยู่ไหม วันนี้ส่งออกไปกี่ครั้ง และมีสวิตช์ปิด Claude / อากาศ

- ล็อกเมื่อไม่ได้ใช้ — ไม่แตะ 5 นาทีล็อก ล็อกต่อ 10 นาทีออกจากระบบเอง · เลือกเปิด "กล้องดูเจ้าของ" ได้ (ลุกไปแล้วล็อกเอง)

- ไม่เก็บภาพและเสียงดิบ — ไฟล์เสียงที่อัดเพื่อถอดข้อความลบทันทีหลังถอดเสร็จ

# 3. โมเดลที่ใช้ ทำงานยังไง ทำไมเลือก

"โมเดล" คือไฟล์ที่ AI เรียนรู้มาแล้ว (เหมือนสมองสำเร็จรูป) เราไม่ได้สร้างโมเดลเอง แต่ เลือก ตัวที่เหมาะกับงานและกับ Pi 5 โดยวัดเทียบกันจริง

| งาน | โมเดล | ทำงานที่ไหน | เหตุผลหลักที่เลือก |
| --- | --- | --- | --- |
| คุย / ตอบคำถาม / เลือกสกิล | Gemma 4 E2B (Q4_K_M) | ในเครื่อง | เทียบ 3 ตัว ได้คะแนนสูงสุดและเร็วสุด |
| งานที่ต้องใช้ข้อมูลสด · สร้างสกิล | Claude (sonnet) | คลาวด์ (ผู้ใช้เปิดเอง) | AI ตัวเล็กไม่มีข้อมูลสดและเขียนสกิลไม่เก่งพอ |
| หาใบหน้าในภาพ | YuNet | ในเครื่อง | เล็ก เร็ว ไลเซนส์ MIT |
| จำว่าเป็นใคร | SFace | ในเครื่อง | แม่น 99.35% บนชุดมาตรฐาน LFW · ไลเซนส์ Apache |
| ดูว่าหน้าจริงหรือรูปถ่าย | MiniFASNet (2 ตัว) | ในเครื่อง | ไลเซนส์ Apache · ใช้กับกล้องธรรมดาได้ |
| แปลงเสียงพูดเป็นข้อความ | Thonburian distill-small (whisper) | ในเครื่อง | เทียบ 3 ขนาด ตัวนี้เร็วสุดและแม่นสุด |
| อ่านออกเสียง | Piper th_TH-tsync2-medium | ในเครื่อง | เสียงไทยตัวเดียวของ Piper · เร็ว 0.4–0.8 วิ |
| (ทดลอง ไม่ได้ติดตั้ง) คำสั่งเสียง | Zipformer ไทย + hotwords | ในเครื่อง | เร็วและปลอดภัยกว่า whisper แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ความแม่น |

## 3.1 AI ในเครื่อง: Gemma 4 E2B

### มันทำงานยังไง

โมเดลภาษา (LLM) ทำงานโดย ทายคำถัดไปทีละชิ้น จากข้อความที่ได้รับ เหมือนคนที่อ่านหนังสือมามากจนเดาได้ว่าประโยคควรต่อด้วยอะไร ชิ้นคำที่มันทายเรียกว่า "token" (คำไทย 1 คำอาจเป็น 1–3 token) ความเร็วจึงวัดเป็น token ต่อวินาที

Gemma 4 E2B มีขนาด "เล็ก" สำหรับ LLM เราใช้แบบ บีบอัด Q4_K_M (เก็บตัวเลขในโมเดลด้วยความละเอียดน้อยลง เหมือนบีบไฟล์รูปให้เล็กลงแต่ยังดูรู้เรื่อง) เพื่อให้พอดีกับ RAM ของ Pi และรันด้วยโปรแกรม llama.cpp ซึ่งออกแบบมาให้รัน LLM บน CPU ได้เร็ว

นอกจากตอบคำถาม Gemma ยังทำ "เลือกเครื่องมือ" (tool calling) คือแทนที่จะตอบเป็นข้อความ มันตอบว่า "ควรใช้สกิลแปล" หรือ "ควรส่งต่อ Claude" แล้วโค้ดของเราเป็นคนทำจริง (AI เสนอ โค้ดตัดสิน)

### ทำไมเลือกตัวนี้ (เทียบ 3 ตัว เกณฑ์ประกาศก่อนวัด)

ผู้สมัครทั้ง 3 ตัวบีบอัดแบบเดียวกันและไลเซนส์ Apache-2.0 ทุกตัว · ทดสอบด้วยชุดคำถาม 100 ข้อบน Pi 5 (docs/benchmarks/2026-09-30-exam):

| โมเดล | ผ่าน (/100) | ความเร็ว (token/วิ) | เริ่มตอบ | บอกตรง ๆ เมื่อไม่มีข้อมูลสด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gemma 4 E2B | 89 | 5.89 | 0.93 วิ | 16/16 |
| Qwen3-4B | 80 | 3.33 | 2.28 วิ | 9/16 |
| Typhoon2.5-4B (ปรับมาเพื่อภาษาไทย) | 72 | 3.22 | 2.31 วิ | 3/16 |

- Gemma เป็น ตัวเดียวที่ผ่านเกณฑ์ครบ และเร็วเกือบ 2 เท่าของอีก 2 ตัว (ตัวเล็กกว่าจึงเร็วกว่า)

- ข้อสำคัญที่สุด: Gemma ยอมรับว่าไม่รู้ เมื่อถูกถามเรื่องสด (ข่าว ราคา) 16/16 ครั้ง ตัวอื่นชอบแต่งคำตอบขึ้นมาเอง · ถ้า AI ไม่ยอมรับว่าไม่รู้ ระบบก็ไม่รู้ว่าควรส่งต่อ Claude

- ลอง Qwen3-8B ด้วย แต่ RAM ไม่พอ ระบบปิดโปรแกรมทิ้งหลังตอบไป 65 ข้อ

- หลังปรับคำสั่งตั้งต้น (prompt) รุ่น 3 คะแนนขึ้นเป็น 93/100 และเลือกสกิลถูก 23/23 (docs/benchmarks/2026-10-06-exam-hybrid-gemma)

- คุณภาพภาษาไทย 30 ข้อ: AI ผู้ให้คะแนนให้ Gemma 4.17 (Typhoon 3.17 · Qwen3 2.97) · Pakon ให้ "ใช้ได้" Gemma 29/30 (Typhoon 27 · Qwen3 28) (docs/benchmarks/2026-10-05-llm-thai)

### ค่าตั้งและตัวเลขที่ควรรู้

- ความยาวบริบท 4,096 token · ใช้ 3 เธรด CPU · ปิดโหมด "คิดก่อนตอบ" (enable_thinking=false)

- ข้อความแรกหลังเข้าระบบเคยรอ 52.8 วิ → ทำ แคชลงดิสก์ แล้วเหลือ 0.66–0.72 วิ (docs/evaluation/results-summary.md)

- ลองเร่งความเร็ว 2 วิธีแล้ว ไม่ช่วย: flash attention ช้าลง (3.68 → 2.01 token/วิ) · n-gram speculative เร็วขึ้นแค่ 1.04 เท่า → ไม่ใช้

- RAM ประมาณ 3 GB (ค่าประมาณในการ์ด 0019 · ยังไม่มีค่าวัดสูงสุดโดยตรง)

ข้อจำกัดที่ต้องรู้ ชุดเลือกสกิล 58 ข้อ ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกโมเดล (Gemma 42/58 แต่เรียกสกิลผิด 0/18 — คือพลาดแบบ "ไม่เรียก" ไม่ใช่ "เรียกผิด") คะแนนภาษาไทยของ Pakon มีผู้ให้คะแนนคนเดียว ใช้แค่ "ใช้ได้/ใช้ไม่ได้" และพิสูจน์ไม่ได้ว่าให้คะแนนแบบไม่รู้ชื่อโมเดล ADR-007 (เอกสารบันทึกการตัดสินใจเลือก LLM) ยังไม่ได้เขียนช่อง "ตัดสิน" ทั้งที่ติดตั้ง Gemma ไปแล้ว — ควรเติมก่อนส่งเล่ม

## 3.2 AI บนคลาวด์: Claude (ระบบไฮบริด)

### ทำงานยังไง

เปรียบง่าย ๆ: Gemma = น้องในเครื่อง ตอบเร็ว เป็นส่วนตัว แต่ความรู้จำกัดและไม่มีข้อมูลสด · Claude = พี่ใหญ่บนคลาวด์ เก่งกว่ามาก ค้นเว็บได้ แต่ต้องส่งข้อมูลออกไปและมีค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ถาม → Gemma ลองตอบก่อน

- ถ้า Gemma เลือกเครื่องมือ "ถาม Claude" หรือบอกว่าไม่รู้ → ระบบส่งต่อ (เฉพาะเมื่อสวิตช์ Claude เปิด)

- ส่งออกแค่ คำถาม + ข้อความล่าสุดไม่เกิน 4 ข้อความ · ไม่ส่งนัด ไฟล์ ใบหน้า หรือชื่อบัญชี

- Claude ค้นเว็บแล้วตอบ → บันทึกสิ่งที่ส่งลงสมุดบันทึก → แสดงคำตอบพร้อมบอกว่ามาจาก Claude

เรียกผ่านโปรแกรม Claude Code ที่ ผู้ใช้แต่ละคนติดตั้งและเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของตัวเอง (ระบบไม่เก็บกุญแจ API กลาง) · มีเพดานค่าใช้จ่าย $0.50 ต่อคำขอ และค่าเริ่มต้น $1.00 ต่อวัน (เลือกได้ 0.5 / 1 / 2 / 5)

### ทำไมต้องมี และผลวัด

| ผลวัด (docs/benchmarks/2026-10-06-exam-hybrid-gemma · 2026-10-12-hybrid-complete) | ผล |
| --- | --- |
| ชุดสอบ 100 ข้อ: ส่งต่อ Claude กี่ข้อ | 16 ข้อ (16%) · ค่าใช้จ่ายรวม $0.56 |
| เวลา: ข้อที่ตอบในเครื่อง / ข้อที่ส่ง Claude | 6.0 วิ / 18.1 วิ (มัธยฐาน) |
| ได้ข้อมูลสดจริง | 9/12 ข้อ |
| คะแนนรวมหลัง Pakon ตรวจคำตอบ Claude | 90 — ต่ำกว่าในเครื่องล้วน (93) → เกณฑ์ "ไฮบริดต้องไม่แย่กว่า" ไม่ผ่าน |
| ส่งต่อข้อมูลสดถูก (การ์ด 0022 หลังปรับ) | 15/16 · ส่งผิด 0/16 · ต่อบทสนทนา 8/8 |
| Claude สร้างสกิลแล้วติดตั้งได้ | 10/10 · ประตูตรวจกันสกิลเสีย 15/15 · ~$0.04–0.10 ต่อสกิล |

วิธีอธิบายเรื่องคะแนน 90 < 93 คะแนน 93 ของ "ในเครื่องล้วน" ตรวจด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ ส่วนคำตอบ Claude 16 ข้อ Pakon ตรวจเองละเอียดกว่า (ถูก 11 · ถูกบางส่วน 3 · ผิด 1 · บอกว่าไม่รู้ 1) จึงเทียบกันแบบเข้าข้างในเครื่องล้วน (เขียนไว้แล้วในไฟล์ผล) สิ่งที่ไฮบริดได้จริงคือ ตอบคำถามข้อมูลสดได้ (9/12) ซึ่งในเครื่องล้วนทำไม่ได้เลย แต่ต้องแลกกับการส่งข้อมูลออกและเวลาที่นานขึ้น

## 3.3 ใบหน้า: YuNet + SFace + MiniFASNet

### ทำงานยังไง

- YuNet (หาหน้า): ดูภาพแล้วตีกรอบว่าหน้าอยู่ตรงไหน พร้อมจุดตา จมูก ปาก

- MiniFASNet 2 ตัว (กันหน้าปลอม): ดูพื้นผิวภาพว่าเป็นหน้าคนจริง หรือรูปถ่าย/จอมือถือ

- SFace (จำหน้า): แปลงหน้าเป็นตัวเลข 128 ตัว (เหมือน "ลายนิ้วมือของหน้า") หน้าคนเดียวกันได้ตัวเลขใกล้กัน · เทียบกับที่ลงทะเบียนไว้ ถ้าคะแนนความเหมือนเกิน 0.363 = คนเดียวกัน

ทั้งหมดรันผ่าน OpenCV ซึ่งเป็นไลบรารีเดียว และตรวจลายเซ็นไฟล์โมเดล (sha256) ทุกครั้งที่โหลด กันไฟล์ถูกสลับ

### ทำไมเลือก

- ตัวเลือกที่ดังกว่าคือ InsightFace แต่ ไลเซนส์ห้ามใช้เชิงพาณิชย์ หนักเกินสำหรับ Pi และต้องเปิดพอร์ตเครือข่าย (docs/design/0005-face.md)

- ชุด OpenCV ใช้ไลเซนส์ MIT/Apache ออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์เล็ก และใช้ไลบรารีเดียว

- ความแม่น SFace บนชุดมาตรฐาน LFW (6,000 คู่): 99.35% ± 0.37% ใกล้กับที่ OpenCV รายงาน (99.40%) → แปลว่าเราวัดถูกวิธี

- ที่ค่าตั้งปัจจุบัน โอกาสรับคนผิดเป็นเจ้าของ ≈ 0.105% (ชุดคู่สุ่ม · docs/evaluation/results-summary.md)

- ลองแบบบีบอัด (int8) แล้ว ช้ากว่า 3.2 เท่า บน CPU ของ Pi → ใช้แบบเต็ม (fp32)

ข้อจำกัด กล้องธรรมดา (RGB) กันหน้าปลอมได้แค่แบบง่าย (รูปถ่าย จอมือถือ) · ยังไม่มีผลวัดอัตราหลอกผ่าน (APCER) → ใบหน้าเป็นความสะดวก ไม่ใช่ความปลอดภัยระดับรหัสผ่าน ยังไม่ได้ทดสอบกับคนจริงหลายคนบน Pi 5 (บน Pi 4 ทดสอบเบื้องต้น 8/8 และ 11/11)

## 3.4 เสียง

### อ่านออกเสียง: Piper (th_TH-tsync2-medium)

แปลงข้อความเป็นเสียงพูดไทย · ใช้กับปุ่ม "อ่านออกเสียง" ใต้คำตอบ และอ่านเตือนนัด · เปิดค้างไว้แล้วเริ่มพูดใน 0.4–0.8 วิ (ครั้งแรกต้องโหลด ~6.6 วิ) · ใช้ RAM ราว 640–670 MB จึงปิดเองเมื่อไม่ได้ใช้ 10 นาที

ทำไมเลือก: เป็นเสียงไทยตัวเดียวของ Piper และรันในเครื่องได้เร็ว · ไม่ได้เทียบกับ TTS ตัวอื่นด้วยตัวเลข (ควรเขียนในเล่มตรง ๆ) · พบว่าไลบรารีข้างใน (onnxruntime) แอบส่งข้อมูลการใช้งานไป Microsoft จึงจับใส่กล่องตัดเน็ตแบบเดียวกับ AI ในเครื่อง (T6)

ไลเซนส์: โปรแกรม GPL-3.0 · ตัวเสียง CC BY-NC-SA 3.0 (ห้ามใช้เชิงพาณิชย์ ใช้ได้กับงานศึกษา)

### แปลงเสียงพูดเป็นข้อความ: Thonburian distill-small (whisper)

whisper เป็นโมเดลถอดเสียงของ OpenAI · Thonburian คือรุ่นที่ทีมไทยฝึกเพิ่มให้เก่งภาษาไทย · "distill" คือรุ่นที่ย่อให้เล็กลงโดยเรียนจากตัวใหญ่ · ใช้กับปุ่มไมค์ข้างช่องพิมพ์: พูดแล้วข้อความขึ้นในช่องพิมพ์ ไม่ส่งเอง ให้ผู้ใช้ตรวจก่อน (เพราะถอดผิดแล้วสั่งงานผิดได้)

| รุ่น (docs/benchmarks/2026-10-01-voice-small) | ขนาด | ความผิดพลาด (WER จากผู้สร้าง) | ผลบน Pi 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| medium | 817M | — | ช้าเกิน 11–14 วิ |
| small | 282M | 13.14% | — |
| distill-small (เลือก) | 206M | 11.23% | มัธยฐาน 2.14 วิ (เกณฑ์ ≤ 5 วิ) |

ไลเซนส์ MIT · RAM 663 MB · ยังไม่มีผลความแม่นด้วยเสียงคนจริง (วัดด้วยเสียงสังเคราะห์)

### (ทดลอง ไม่ได้ติดตั้ง) สั่งเว็บด้วยเสียง: Zipformer ไทย + hotwords

โจทย์: กดคีย์ลัด (F9 หรือ Alt+Space) แล้วพูดคำสั่งเว็บ เช่น "ค้นหาราคาทอง" "เข้าลิงก์แรก" "ย้อนกลับ" ให้ทำทันที · ปัญหาของ whisper คือ ได้ยินคำสั่งเพี้ยน ("ปิดแท็บ" → "เป๊ก") และช้า

Zipformer เป็นโมเดลถอดเสียงอีกตระกูล (transducer) ที่เล็กและเร็วกว่ามาก รุ่นนี้ฝึกด้วยเสียงไทย GigaSpeech2 · hotwords = บอกตัวถอดเสียงล่วงหน้าว่า "คำพวกนี้มีโอกาสถูกพูด" ได้ยินไม่ชัดก็เอนไปทางคำสั่ง แต่ถ้าพูดเรื่องอื่นก็ยังถอดเป็นเรื่องอื่นได้ (ไม่บังคับทุกประโยคให้เป็นคำสั่ง)

ทำไมเลือก Zipformer: เทียบ 7 แบบบน Pi 5 ด้วยกติกา "ปลอดภัยก่อน → แม่น → เร็ว" ที่ประกาศก่อนวัด · whisper ตัวใหญ่ช้าเกิน (2–13 วิ) และถอดวนซ้ำ · whisper + ระบบให้คะแนน แม่นพอกันแต่ทำคำสั่งกับประโยคที่ไม่ใช่คำสั่ง 2 ครั้ง (docs/benchmarks/2026-10-14-voice-models)

ผลสุดท้าย ชุดทดสอบ 120 ประโยคที่ล็อกไว้ก่อนวัด เสียงสังเคราะห์ บน Pi 5 (docs/benchmarks/2026-10-14-voice-h-synth):

| เกณฑ์ | Zipformer | whisper เดิม | ผล |
| --- | --- | --- | --- |
| ทำผิด ≤ 2 · ไม่ใช่คำสั่งแต่ทำ ≤ 1 | 2 · 0 | 2 · 1 | ผ่าน |
| ทำถูกครั้งแรก ≥ 90% | 77.5% (62/80) | 63.8% | ไม่ผ่าน |
| เวลา median ≤ 1.5 วิ | 0.19 วิ | 2.48 วิ | ผ่าน |
| ไม่แย่กว่าเดิม | ดีกว่าทุกตัวเลข | — | ผ่าน |

Pakon ตัดสิน (14 ต.ค.): ไม่ติดตั้ง เพราะไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ก่อนวัด และไม่ลดเกณฑ์หลังเห็นผล · ข้อที่พลาด 18 ข้อ: ถอดเสียงผิด 12 · ได้ยินถูกแต่กฎไม่รู้จักถ้อยคำ 6 · ไลเซนส์: โมเดล Apache-2.0 แต่ข้อมูลฝึกใช้ได้เฉพาะงานวิจัย/การศึกษา

# 4. หลักการคิดของโปรเจกต์ (H1–H9)

ทุกการตัดสินใจในโปรเจกต์ใช้หลัก 9 ข้อนี้ ถ้าขัดกัน ข้อที่เลขน้อยกว่าชนะ (docs/DESIGN.md)

| ข้อ | หลัก | ความหมายแบบภาษาคน + ตัวอย่างในระบบ |
| --- | --- | --- |
| H1 | ข้อมูลปลอดภัยก่อนความเร็ว | เขียนไฟล์แบบไม่ขาดกลางทาง (atomic) เพื่อให้ไฟดับแล้วไฟล์เดิมไม่เสีย ถึงจะช้าลงนิดหน่อย (ยังไม่ได้ทดสอบดึงปลั๊กจริง) |
| H2 | ไม่ทำงานผู้ใช้หายโดยไม่แจ้ง | ตัวถอดเสียงล่ม → ถอยไปใช้ตัวเดิม ไม่ทิ้งประโยคที่พูด |
| H3 | ความเป็นส่วนตัวเป็นค่าเริ่มต้น | ไม่เก็บภาพ/เสียง · กล้องดูเจ้าของค่าเริ่มต้นปิด · ไม่ส่งข้อมูลออกเอง |
| H4 | ทำในเครื่องก่อน และต้องพอดี Pi 5 | เลือกโมเดลจาก RAM และความเร็วบน Pi จริง ไม่ใช่บนโน้ตบุ๊ก |
| H5 | ความจริงก่อนความสวย | ห้ามแสดงผลจำลองให้ดูเหมือนสำเร็จ · ป้ายบนจออ่านค่าจริงจากระบบ อ่านไม่ได้ = ไม่แสดง |
| H6 | งานต้องถูกแน่นอน = โค้ด · งานภาษา = AI | วันเวลา การนับ สั่งเครื่อง สิทธิ์ ใช้โค้ด · AI แค่เสนอ |
| H7 | ระบบหลังบ้านตัดสินสิทธิ์ ไม่ใช่หน้าจอ | ซ่อนปุ่มบนจอไม่พอ ระบบต้องปฏิเสธจริง |
| H8 | ข้อมูล ≠ คำสั่ง | ข้อความจากเว็บ จาก AI หรือในไฟล์สกิล ถือเป็นข้อมูล ห้ามทำตามเหมือนคำสั่ง (กันการแอบสั่งผ่านหน้าเว็บ) |
| H9 | วัดผลได้ และตั้งเกณฑ์ก่อนสร้าง | ประกาศเกณฑ์และชุดทดสอบก่อนวัด · ไม่ผ่าน = ไม่ใส่ในแอป · ตัวเลขความเร็วต้องมาจาก Pi 5 |

## 4.1 วิธีทดสอบที่ทำให้ตัวเลขเชื่อถือได้

- ประกาศเกณฑ์ก่อนวัด และ commit ลง git ไว้เป็นหลักฐานว่าตั้งก่อนเห็นผล

- แยกชุดพัฒนา (ใช้ปรับได้) กับชุดทดสอบ (ห้ามใช้ปรับ) เหมือนข้อสอบที่ห้ามเห็นก่อนสอบ · เมื่อชุดทดสอบถูกเปิดดูแล้ว จะไม่แก้แล้ววัดซ้ำเพื่ออ้างผลที่ดีขึ้น

- บันทึกทุกรอบตามจริง รวมรอบที่ไม่ผ่าน · ห้ามเขียนทับผลเดิม

- วัดบนเครื่องจริง · เครื่องมือวัดตรวจเองว่าเครื่องร้อนจนลดความเร็ว (throttle) ไหม ถ้าใช่ จะไม่นับเป็นผลระดับ 4

- "0 จาก N ครั้ง" ไม่ได้แปลว่าความเสี่ยง 0% ขอบบนที่ความมั่นใจ 95% ≈ 3/N (เช่น 0/40 → ยังอาจเกิดได้ถึง ~7.5%)

## 4.2 ระดับหลักฐาน (0–5)

| ระดับ | ความหมาย | หลักฐานขั้นต่ำ |
| --- | --- | --- |
| 0 | ยังไม่ทำ | — |
| 1 | ออกแบบแล้ว | มีการ์ดออกแบบหรือ ADR |
| 2 | ต้นแบบ | มีโค้ด + วิธีรัน |
| 3 | ผ่านบนเครื่องพัฒนา | เทสต์ผ่าน + commit |
| 4 | ยืนยันบน Pi 5 | รายงานผลวัด (วันที่ รุ่นโค้ด ฮาร์ดแวร์ ค่าดิบ) |
| 5 | ผ่านการทดลองกับผู้ใช้จริง (pilot) | รายงาน pilot · รุ่นนี้ไม่มีฟีเจอร์ไหนถึงระดับ 5 |

กติกา: เทสต์ผ่าน ≠ พร้อมใช้ · ไม่ใช้คำว่า "พร้อม 100%" · โค้ดส่วนไหนเปลี่ยน หลักฐานส่วนนั้นต้องตรวจใหม่

# 5. ทำอะไรไปแล้วบ้าง

## 5.1 สิ่งที่ติดตั้งและยืนยันบน Pi 5 แล้ว (ระดับ 4)

| ฟีเจอร์ | ผล (ไฟล์หลักฐานใน docs/benchmarks/) |
| --- | --- |
| บูตเข้าหน้าเข้าสู่ระบบของระบบ | 10/10 ครั้ง · ~10 วิ (2026-09-30-systest-pi5) |
| แยกข้อมูลระหว่างบัญชี | 14/14 ข้อ (T12) · ออกจากระบบเหลือ 0 โปรเซส (T4) |
| แชทกับ AI ในเครื่อง (Gemma) | ชุดสอบ 93/100 · ~6 token/วิ |
| AI ในเครื่องต่อเน็ตไม่ได้ | เปิดการเชื่อมต่อไม่ได้จริง · AI ล่มแล้วกลับมาเองใน 9.9 วิ (2026-10-07-llm-netsandbox-pi5) |
| ไฮบริดกับ Claude (การ์ด 0022) | ส่งต่อข้อมูลสด 15/16 · ส่งผิด 0/16 · สกิล 10/10 (2026-10-12-hybrid-complete) |
| ล็อกเมื่อไม่ได้ใช้ + กล้องดูเจ้าของ | ผ่านทุกข้อที่หน้าจอ · ไม่ล็อกระหว่างดูวิดีโอ (2026-10-06-idle-lock-pi5 · presence-c-pi5) |
| ลบบัญชีพร้อมใบยืนยัน | เกณฑ์ 1–3 ผ่าน |
| ทนใช้งาน 12 ชั่วโมง (T11) | แชท 136/136 สำเร็จ · แต่ ร้อนจนลดความเร็ว 1 ครั้ง (82.9°C) → ผ่านบางข้อ (2026-10-01-soak-pi5) |

## 5.2 ติดตั้งแล้ว แต่ยังไม่ได้ลองที่หน้าจอ / ผ่านแค่บนเครื่องพัฒนา (ระดับ 3)

| ฟีเจอร์ | ผล |
| --- | --- |
| ป้ายความเป็นส่วนตัวแบบสด + สวิตช์อากาศ | ตัวอ่านตรงกับระบบ 2/2 · รอลองที่หน้าจอ |
| มิเตอร์พลังงานต่อคำตอบ | ต่างจากเครื่องวัดอ้างอิง 0.88–2.58% · รอลองที่หน้าจอ |
| อากาศ (Open-Meteo) | จับคำถามอากาศถูก 32/33 |
| นัดซ้ำ (ทุกวัน ทุกวันที่ 5 ฯลฯ) | ชนิดถูก 76/78 |
| ค้นไฟล์ด้วยเนื้อหา | ไฟล์ที่ถูกอยู่อันดับ 1: 37/40 |
| สั่งงานเครื่อง (สกิล 4) | ชุดทดสอบ 93.0% (เกณฑ์ 95% ไม่ผ่าน) · ทำได้เฉพาะ 19 คำสั่งในรายการอนุญาต |
| ย้อนกลับคำสั่งล่าสุด · "ทำไมได้คำตอบนี้" | เทสต์ผ่านบนวินโดวส์และ Pi |

## 5.3 ลองแล้วไม่ผ่าน → ไม่ใส่ในแอป (เป็นจุดแข็งในเล่ม: แสดงว่าคัดด้วยหลักฐาน)

| งาน | ทำไมไม่ใส่ |
| --- | --- |
| สั่งเว็บด้วยเสียงแบบกฎ (การ์ด 0024) | เสียงสังเคราะห์ทำถูก 57.7% (เกณฑ์ 80%) |
| ผู้ช่วยเว็บที่ AI คิดเอง (การ์ด 0025) | งานจริงสำเร็จ 12/20 · ช้า 90–111 วิ (เกณฑ์ ≤ 8 วิ) · ไม่ทำตามคำสั่งแฝงในเว็บได้แค่ 3/5 → หยุด 14 ต.ค. |
| Zipformer สั่งเว็บด้วยเสียง (การ์ด 0026) | ทำถูก 77.5% (เกณฑ์ 90%) → ไม่ติดตั้ง 14 ต.ค. |
| กฎ "ไม่ถามกลับ" (การ์ด 0023) | ไม่ผ่านเกณฑ์ |
| กฎถามสถานะเครื่อง | 12/20 |
| ตัดเสียงรบกวนก่อนถอดเสียง | ไม่ช่วย · ระยะไมค์สำคัญกว่า |
| ปรับคำอธิบายสกิล | ไม่ดีขึ้น |
| กรองข้อมูลส่วนตัวก่อนส่ง Claude | ยกเลิกก่อนวัด (ระบบไม่ได้ขอข้อมูลแบบนั้น) |

## 5.4 ตัดออกจากรุ่นนี้ (ตัดสินเมื่อ 28 ก.ย. · docs/reviews/2026-09-28-scope-cut.md)

- เข้ารหัสข้อมูลรายบัญชี · ฐานข้อมูล PostgreSQL (ทดสอบบน Pi 4 ผ่าน 13/13 แต่ไม่ใช้)

- บัญชีแขก · ตั้งค่าครั้งแรก (OOBE) · ผู้ดูแลอนุมัติการสมัคร

- สกิลดูภาพ "นี่คืออะไร" · จดโน้ตจากเสียง · ปฏิทิน

- สำรองข้อมูลอัตโนมัติ · อัปเดตระบบแบบสองพาร์ทิชัน · กล้องอินฟราเรด

- ทดสอบกับผู้ใช้ 5 คน (ยกเลิก 7 ต.ค. · ย้ายเป็นงานต่อยอด)

ตัดไปแล้วแต่กลับมาทำภายหลัง: ไฮบริด Claude · เข้าด้วยใบหน้า · เสียง (อ่านออกเสียง + กดพูด) · ล็อก/กล้องดูเจ้าของ · ค้นไฟล์

# 6. ตัวเลขสำคัญสำหรับเล่ม (Pi 5)

| เรื่อง | ตัวเลข | หลักฐาน |
| --- | --- | --- |
| บูต (T1) | 10/10 · หน้าเข้าสู่ระบบขึ้น ~10 วิ | 2026-09-30-systest-pi5 |
| หน้าจอล่มแล้วเปิดใหม่ (T8) | 1.3 วิ | 2026-09-30-systest-pi5 |
| AI ล่มแล้วกลับมา (T7) | 13 วิ · 9.9 วิ ในกล่องตัดเน็ต (เกณฑ์ ≤ 60 วิ) | systest · llm-netsandbox |
| ใช้งาน 12 ชม. (T11) | แชท 136/136 · ร้อนลดความเร็ว 1 ครั้ง | 2026-10-01-soak-pi5 |
| ความเร็ว AI ในเครื่อง | 5.9–6.9 token/วิ · เริ่มตอบ 0.93 วิ | 2026-09-30-exam |
| ไฟฟ้า: เครื่องว่าง | 2.325 W | 2026-10-01-energy-pi5 |
| ไฟฟ้า: ตอบ 1 คำถาม | ~44 วิ ที่ ~6.6 W · เพิ่มจากตอนว่าง ≈ 187 J (≈ 52 mWh) | 2026-10-01-energy-pi5 |
| ไฟฟ้า: 100 คำถาม/วัน | ≈ 5.2 Wh (ไม่รวมอะแดปเตอร์) | 2026-10-01-energy-pi5 |
| ความร้อน | ถึง 80°C ใน 10–20 วิ ของการตอบต่อเนื่อง · สูงสุด ~85°C | 2026-10-05-thermal |
| ใบหน้า (LFW) | 99.35% ± 0.37% | 2026-09-24-face-lfw-standard |
| เทสต์อัตโนมัติ | 816 ข้อผ่านบน Pi (รุ่นที่ติดตั้ง) | STATUS.md |

เรื่องความร้อน (ต้องเขียนเป็นเงื่อนไขของผล) Pi 5 ร้อนถึง 80°C เร็วมากระหว่างที่ AI ตอบต่อเนื่อง แล้วลดความเร็วตัวเอง · ลองถอดโครงพัดลมของเคสแล้วไม่ช่วย สันนิษฐานว่าแผ่นนำความร้อนแนบไม่สนิท Pakon ตัดสินไม่แก้ฮาร์ดแวร์ก่อนสอบ → ตัวเลขความเร็วทุกชุดวัดในสภาพที่เครื่องลดความเร็วเป็นบางช่วง ให้เขียนไว้ในเล่ม

# 7. ข้อจำกัดและความเสี่ยงที่ยอมรับ (ต้องพูดตรง ๆ)

จาก docs/THREAT_MODEL.md และ STATUS · การบอกข้อจำกัดเองทำให้กรรมการเชื่อตัวเลขส่วนอื่นมากขึ้น

| ข้อจำกัด | หมายความว่า |
| --- | --- |
| ไม่เข้ารหัสข้อมูล | ถ้าถอด microSD ไปเสียบเครื่องอื่น อ่านไฟล์ได้ (ตัดเรื่องเข้ารหัสออกจากรุ่นนี้ · ADR-003) |
| ใบหน้าไม่ใช่กุญแจ | กันได้แค่หน้าปลอมแบบง่าย · ยังไม่มีผลวัดอัตราหลอกผ่าน |
| สมัครบัญชีได้เสรี | ใครก็สร้างบัญชีได้ และใช้พื้นที่ดิสก์จนเต็มได้ |
| PIN กู้คืน | เดาง่ายกว่ารหัสผ่านยาว ๆ |
| Chromium ไม่ใช้ระบบเก็บรหัส | คุกกี้/รหัสผ่านเว็บไม่ได้เข้ารหัส (แลกกับการไม่ต้องใส่รหัสซ้ำหลังสแกนหน้า) |
| ไฮบริดส่งออกอัตโนมัติ | เมื่อเปิดสวิตช์ Claude ระบบส่งต่อเองโดยไม่ถามทีละครั้ง (แต่บันทึกทุกครั้ง) |
| กล่องตัดเน็ตยังไม่ครอบคลุมทุกตัว | whisper และตัวดูกล้องยังไม่ถูกจำกัด (AI ในเครื่องและ Piper จำกัดแล้ว) |
| ไม่มีผู้ตรวจคนที่สอง | คะแนนภาษาไทยและผลตรวจคำตอบ Claude มาจาก Pakon คนเดียว (ประกาศไว้ 2 คน) |
| เสียง | ความแม่นทุกตัวเลขวัดด้วยเสียงสังเคราะห์ ไม่ใช่เสียงคน |
| ความร้อน | เครื่องลดความเร็วตัวเองระหว่างใช้งานหนัก |
| RAM จำกัดไม่ได้ | ตั้งเพดาน RAM ของ AI ไว้ 4 GB แต่ระบบของ Pi ปิดกลไกนี้ (memory cgroup) จึงไม่มีผล |
| ไม่ได้ทดสอบกับผู้ใช้จริง | ยกเลิกการทดสอบ 5 คน → ไม่มีฟีเจอร์ไหนถึงระดับ 5 |

นอกขอบเขตที่ป้องกัน: ผู้ที่ได้สิทธิ์ root แล้ว · หน้ากาก 3 มิติ / deepfake · ผู้ดูแลที่ตั้งใจดัดแปลงระบบ

# 8. งานที่ยังค้าง

## 8.1 ต้องมีคนอยู่หน้าจอ Pi (~45 นาที)

รวมไว้หน้าเดียวที่ docs/runbooks/pi5-pending-checklist.md:

- T2 ทางลัดที่ไม่ควรมี (Ctrl+Alt+Q · Alt+F4 · Ctrl+Alt+F1) · T3 รหัสผิด 3 ครั้ง ถูก 1 ครั้ง

- ลองของบนหน้าจอ: ป้ายความเป็นส่วนตัว · มิเตอร์พลังงาน · ไฮบริดส่วน 3 · T9 ถอดกล้องกลางคัน

- T5 ใช้งานแบบไม่มีเน็ต

- ซ้อมสาธิตตามบทใน docs/runbooks/demo-defense.md

## 8.2 ทำไม่ได้ถ้าไม่มี microSD สำรอง

- T10 ดึงปลั๊กระหว่างใช้งาน 10 ครั้ง · T13 ดิสก์เต็ม → ไม่มีการ์ดสำรอง = เขียนในเล่มว่าไม่ได้ทดสอบ

## 8.3 เอกสารที่ควรแก้ให้ตรงกันก่อนส่งเล่ม

- ADR-007 (เลือก LLM) ยังเขียนว่า "ยังไม่ตัดสิน" → ควรเติมว่าเลือก Gemma 4 E2B พร้อมเหตุผล

- STATUS.md ยังเขียนคะแนนไฮบริด "95 (ชั่วคราว)" → ผลหลังตรวจคือ 90

- ADR-002 (กล้อง) ADR-005/006 (เสียง) ยังเขียนว่า "นอกขอบเขต" ทั้งที่ทำแล้ว

- THREAT_MODEL ยังเขียนว่าไม่มีสวิตช์ปิด Claude ทั้งที่เพิ่มแล้ว (5 ต.ค.)

- ข้อ C06 ในการตรวจคำตอบ Claude อาจกดผิด (ถ้าแก้ได้ 91 ก็ยังไม่ถึง 93)

# 9. คำถามที่กรรมการน่าจะถาม (พร้อมคำตอบสั้น)

| คำถาม | ตอบ |
| --- | --- |
| ทำไมใช้ Gemma ไม่ใช่ Typhoon ที่ทำมาเพื่อภาษาไทย | วัดเทียบบน Pi 5 ด้วยชุดสอบเดียวกัน Gemma ได้ 89 (Typhoon 72) เร็วกว่าเกือบ 2 เท่า และยอมรับว่าไม่รู้เรื่องสด 16/16 (Typhoon 3/16) ซึ่งจำเป็นต่อการส่งต่อ Claude |
| ข้อมูลออกนอกเครื่องไหม | ออกได้ 3 ทางที่ประกาศไว้ (ถาม Claude · สร้างสกิล · อากาศ) · ทุกครั้งบันทึกตามตัวอักษร · ปิดได้ทุกทาง · AI ในเครื่องถูกระบบปฏิบัติการห้ามต่อเน็ต |
| ใบหน้าปลอดภัยแค่ไหน | เป็นความสะดวก ไม่ใช่กุญแจ · มีตรวจหน้าปลอมแบบง่าย · รหัสผ่านใช้ได้เสมอ · ยังไม่ได้วัดอัตราหลอกผ่าน |
| ทำไมไม่ใช้ ChatGPT/Claude ตรง ๆ ทั้งหมด | งานประจำวันไม่ต้องส่งข้อมูลออก · ใช้ได้ตอนไม่มีเน็ต · ชุดสอบ 100 ข้อ ส่งต่อแค่ 16 ข้อ |
| ไฮบริดได้ 90 น้อยกว่าในเครื่อง 93 แล้วมีไว้ทำไม | ในเครื่องตอบเรื่องสดไม่ได้เลย ไฮบริดได้ข้อมูลสด 9/12 · คะแนน 93 ตรวจด้วยโปรแกรม ส่วนคำตอบ Claude ตรวจด้วยคน จึงเทียบแบบเข้าข้างในเครื่อง · รายงานตามจริงว่าเกณฑ์ไม่ผ่าน |
| สั่งด้วยเสียงแม่น 100% ไหม | ไม่มีระบบเสียงไหนแม่น 100% · ตัวที่ดีที่สุดได้ 77.5% ต่ำกว่าเกณฑ์ 90% ที่ตั้งไว้ก่อนวัด จึงไม่ใส่ในแอป และไม่ลดเกณฑ์หลังเห็นผล |
| ทดสอบกับคนจริงไหม | ไม่ได้ทดสอบกับผู้ใช้ 5 คนตามแผนเดิม (ยกเลิกเพราะเวลา) · ทุกฟีเจอร์ทดสอบบน Pi 5 จริง · เสียงวัดด้วยเสียงสังเคราะห์ |
| Claude สร้างสกิลอันตรายได้ไหม | สกิลไม่มีโค้ด ทำได้เฉพาะขั้นตอนที่โปรแกรมรู้จัก · ห้ามเทอร์มินัลและเว็บนอกรายการ · สั่งเครื่องต้องยืนยัน · ประตูตรวจกันได้ 15/15 |
| ใช้ไฟเท่าไร | ตอบ 1 คำถามใช้ไฟเพิ่มราว 187 J (≈ 52 mWh) · 100 คำถาม/วัน ≈ 5.2 Wh |
| ถ้าไฟดับ / AI ล่ม | เขียนไฟล์แบบไม่ขาดกลางทาง · AI ล่มกลับมาเองใน 10–13 วิ · ทดสอบดึงปลั๊กยังไม่ได้ทำ (ต้องใช้การ์ดสำรอง) |

# 10. อภิธานศัพท์

| คำ | ความหมายแบบง่าย |
| --- | --- |
| LLM | โมเดลภาษาขนาดใหญ่ · AI ที่อ่านและเขียนข้อความได้ โดยทายคำถัดไปทีละชิ้น |
| token | ชิ้นคำที่ AI อ่าน/เขียนทีละชิ้น · ใช้วัดความเร็ว (token/วินาที) |
| Quantization (Q4_K_M) | บีบอัดโมเดลให้เล็กลงโดยลดความละเอียดของตัวเลข · เล็กลงมาก แม่นลดลงนิดหน่อย |
| Local-first | ทำในเครื่องก่อน ใช้คลาวด์เมื่อจำเป็น |
| ไฮบริด | ใช้ทั้ง AI ในเครื่องและ AI บนคลาวด์ร่วมกัน |
| Tool calling | AI ตอบเป็น "ควรใช้เครื่องมืออะไร" แทนข้อความ แล้วโค้ดเป็นคนทำ |
| สกิล | ความสามารถเสริมที่เขียนเป็นไฟล์ข้อความ บอกขั้นตอนที่ระบบรู้จัก |
| Sandbox / กล่องตัดเน็ต | ให้โปรแกรมทำงานในพื้นที่จำกัด เช่น ห้ามต่อเครือข่าย |
| Telemetry | ข้อมูลการใช้งานที่โปรแกรมแอบส่งกลับไปหาผู้สร้าง |
| PAM | ระบบตรวจรหัสผ่านมาตรฐานของ Linux |
| greetd / labwc | โปรแกรมหน้าเข้าสู่ระบบ / โปรแกรมจัดหน้าต่าง ที่ระบบใช้แทนเดสก์ท็อปปกติ |
| Embedding (เวกเตอร์ใบหน้า) | ตัวเลขชุดหนึ่ง (128 ตัว) ที่แทนหน้าคน · หน้าคล้ายกันได้ตัวเลขใกล้กัน |
| PAD / anti-spoof | ตรวจว่าเป็นหน้าคนจริง ไม่ใช่รูปถ่ายหรือจอ |
| LFW | ชุดภาพหน้าคนมาตรฐานที่งานวิจัยใช้วัดความแม่นการจำหน้า |
| STT / TTS | แปลงเสียงเป็นข้อความ / แปลงข้อความเป็นเสียง |
| WER | อัตราคำผิดของการถอดเสียง · ยิ่งน้อยยิ่งดี |
| Hotwords | รายการคำที่บอกตัวถอดเสียงล่วงหน้าว่ามีโอกาสถูกพูด |
| Throttle | CPU ลดความเร็วตัวเองเมื่อร้อนเกิน |
| ชุดพัฒนา / ชุดทดสอบ (held-out) | ชุดที่ใช้ปรับระบบได้ / ชุดที่ห้ามใช้ปรับ ใช้วัดผลจริงเท่านั้น |
| median / p90 | ค่ากลาง / ค่าที่ 90% ของครั้งเร็วกว่านี้ |
| ADR | เอกสารบันทึกการตัดสินใจเรื่องสำคัญ พร้อมเหตุผล |
| การ์ดออกแบบ | เอกสารออกแบบฟีเจอร์ 1 ตัว มีเกณฑ์ผ่านที่ตั้งก่อนสร้าง |

จัดทำ 14 ต.ค. 2026 จากเอกสารใน repo (สาขา feature/0026-voice-precise · STATUS.md · docs/benchmarks/ · docs/adr/ · docs/THREAT_MODEL.md)